ICS 03.220.20

R 10

团体标准

T/JLYSXH 1.3—2019

道路运输车辆智能视频监控报警系统技术规范

第3部分：通讯协议

Technical specification for Intelligent video surveillance and alarm system

for road transport vehicle

Part 3: Communication Protocol

2019 - 8 - 27发布

2019 - 9 - 1实施

吉林省运输协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语、定义和缩略语	1

4　终端与平台协议基础	1

4.1　协议基本约定	1

4.2　基本信息查询指令	1

4.2.1　查询基本信息	1

4.2.2　上传基本信息	2

4.3　参数设置查询指令	3

4.3.1　参数设置指令	3

4.3.2　查询参数指令	13

4.4　报警指令	14

4.4.1　车辆运行监测系统报警	14

4.4.2　驾驶员驾驶行为监测系统报警	15

4.5　报警附件上传指令	16

4.6　报警附件上传	17

4.6.1　车辆状态数据记录文件	17

4.6.2　报警附件信息消息	18

4.6.3　文件信息上传	19

4.6.4　文件数据上传	19

4.6.5　文件上传完成消息	20

4.6.6　文件上传完成消息应答	20

4.7　终端升级	21

4.7.1　终端升级方式	21

4.7.2　终端升级结果应答	21

4.8　驾驶员身份识别指令	22

4.8.1　驾驶员身份信息库下发	22

4.8.2　驾驶员身份库数据下载应答	22

4.8.3　驾驶员身份库信息查询	23

4.8.4　驾驶员身份库查询应答	23

4.8.5　驾驶员身份识别上报	23

4.8.6　驾驶员身份识别上报应答	24

前  言

《道路运输车辆智能视频监控报警系统技术规范》分为3个部分：

——第1部分：平台技术要求

——第2部分：终端及测试方法

——第3部分：通讯协议

本部分为第3部分。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分依据《交通运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》（交办运〔2018〕115号）文件编写。

本部分由吉林省运输协会提出并归口。

本标准起草单位：吉林省运输协会、吉林省产品质量监督检验院、深圳市锐明技术股份有限公司。

本标准主要起草人：刘德才、沈善辉、边增远、姜宇、李尚禹、李恒、于日明、付兴国、金爽、李洋、赵婷、刘洋、李元明。

道路运输车辆智能视频监控报警系统技术规范

第三部分：通讯协议

范围

本部分规范了智能视频监控报警技术车载终端(以下简称终端)与监管/监控平台(以下简称平台)的通讯协议。

本标准适用于智能视频监控报警技术车载终端和平台间的通信。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JT/T 808 道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式

JT/T 1078-2016 道路运输车辆卫星定位系统视频通信协议

GB/T 26773-2011 营运车辆行驶危险预警系统技术要求和试验方法

JT/T 883-2014 智能运输系统车道偏离报警系统性能要求与检测方法

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ADAS：车辆运行监测系统（Advanced Driver Assistant System）

DSM：驾驶员驾驶行为监测（Driving State Monitoring）

CAN：控制器局域网络（Controller Area Network）

终端与平台协议基础

协议基本约定

通讯协议基本约定如下：

协议的通讯方式、数据类型、传输规则和消息组成按照JT/T 808-2011中第4章的要求。

协议中报文分类参照JT/T 1078-2016中第4.3节分类方式。

协议中信令数据报文的通信连接方式按照JT/T 808-2011中第5章的要求。

协议中信令数据报文的消息处理机制按照JT/T 808-2011中第6章的要求。

协议中信令数据报文的加密机制按照JT/T 808-2011中第7章的要求。协议中对平台和终端通信各方，应符合以下要求：

——除明确约定外，所有消息均应给予应答；

——对未明确指定专用应答消息的，应采用通用应答回复；

——对于存在分包的消息，应答方应对每一个分包消息进行逐包应答。

基本信息查询指令

查询基本信息

查询基本信息消息采用JT/T 808-2011中8.61定义的0x8900消息，见表4-1。

表4-1查询基本信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 透传消息类型 | BYTE | 透传消息类型定义见表4-3 |
| 1 | 外设ID列表总数 | BYTE |  |
| 2 | 外设ID | BYTE | 外设ID定义见表4-5 |

上传基本信息

上传基本信息消息采用JT/T 808-2011中8.62定义的0x0900消息，所增加的参数设置见表4-2。

表4-2上传基本信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 透传消息类型 | BYTE | 透传消息类型定义见表4-3 |
| 1 | 消息列表总数 | BYTE |  |
| 2 | 外设消息结构 |  | 见表4-4 |

表4-3透传消息类型定义表

| 透传类型 | 定义 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 状态查询 | 0xF7 | 外设状态信息：外设工作状态、设备报警信息 |
| 信息查询 | 0xF8 | 外设传感器的基本信息：公司信息、产品代码、版本号、外设ID、客户代码；对应的消息内容见表 |

表4-4透传外设消息结构

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 外设ID | BYTE | 外设ID定义见表4-5 |
| 1 | 消息长度 | BYTE |  |
| 2 | 消息内容 |  | 透传消息类型为0xF7时消息内容见表4-6 透传消息类型为0xF8时消息内容见表4-7 |

表4-5外设ID定义表

| 外设名称 | 外设ID | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| ADAS | 0x64 | 车辆运行监测系统 |
| DSM | 0x65 | 驾驶员驾驶行为监控系统 |

表4-6外设状态信息

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 工作状态 | BYTE | 0x01：正常工作 0x02：待机状态 0x03：升级维护 0x04：设备异常 0x10：断开连接 |
| 1 | 报警状态 | DWORD | 按位设置：0表示无，1表示有 bit0：摄像头异常 bit1：主存储器异常 bit2：辅存储器异常 bit3：红外补光异常 bit4：扬声器异常 bit5：电池异常 bit6~bit9：预留 bit10：通讯模块异常 bit11：定位模块异常 bit12~bit31：预留 |

表4-7外设系统信息

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 公司名称长度 | BYTE | 长度：0～32 名称：采用ASCII表示(例如：软件版本号SV1.1.0表示为0x53、0x56、0x31、0x2E、0x31、0x2E、0x30) |
| 1 | 公司名称 | BYTE[n1] |  |
| 1+n1 | 产品型号长度 | BYTE |  |
| 2+n1 | 产品型号 | BYTE[n2] | 客户代码为用户代码，由外设厂家自定义 |
| 2+n1+n2 | 硬件版本号长度 | BYTE |  |
| 3+n1+n2 | 硬件版本号 | BYTE[n3] |  |
| 3+n1+n2+n3 | 软件版本号长度 | BYTE |  |
| 4+n1+n2+n3 | 软件版本号 | BYTE[n4] |  |
| 4+n1+n2+n3+n4 | 设备ID长度 | BYTE |  |
| 5+n1+n2+n3+n4 | 设备ID | BYTE[n5] |  |
| 5+n1+n2+n3+n4+n5 | 客户代码长度 | BYTE |  |
| 6+n1+n2+n3+n4+n5 | 客户代码 | BYTE[n6] |  |

参数设置查询指令

参数设置指令

参数设置消息采用JT/T 808-2011中8.8定义的0x8103消息，所增加的参数设置见下表。

表4-8参数项数据格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 参数ID | DWORD | 参数ID定义及说明，见表4-9 |
| 参数长度 | BYTE |  |
| 参数值 |  |  |

表4-9参数设置各参数项定义及说明

| 参数ID | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0xF364 |  | 车辆运行监测系统参数，见表4-10 |
| 0xF365 |  | 驾驶员驾驶行为监测系统参数，见表4-11 |

表4-10车辆运行监测系统参数

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警判断速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~60，默认值30，仅用适用于道路偏离报警、前向碰撞报警，车距过近报警和频繁变道报警。表示当车速高于此阈值才开启报警功能 0xFF表示不修改此参数 |
| 1 | 报警提示音量 | BYTE | 0~8，8最大，0静音，默认值6 0xFF表示不修改参数 |
| 2 | 主动拍照策略 | BYTE | 0x00：不开启 0x01：定时拍照 0x02：定距拍照 0x03：保留默认值0x00， 0xFF表示不修改参数。 |
| 3 | 主动定时拍照时间间隔 | WORD | 单位秒，取值范围0~3600，默认值60,0表示不抓拍，0xFFFF表示不修改参数主动拍照策略为0x01时有效 |
| 5 | 主动定距拍照距离间隔 | WORD | 单位米，取值范围0~60000，默认值200, 0表示不抓拍，0xFFFF表示不修改参数主动拍照策略为0x02时有效 |
| 7 | 单次主动拍照张数 | BYTE | 取值范围1-10；默认3张 0xFF表示不修改参数 |
| 8 | 单次主动拍照时间间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认值2, 0xFF表示不修改参数 |
| 9 | 拍照分辨率 | BYTE | 0x01：352×288 0x02：704×288 0x03：704×576 0x04：640×480 0x05：1280×720 0x06：1920×1080 默认值0x01， 0xFF表示不修改参数， 该参数也适用于报警触发拍照分辨率。 |
| 10 | 视频录制分辨率 | BYTE | 0x01：CIF 0x02：HD1 0x03：D1 0x04：WD1 0x05：VGA 0x06：720P 0x07：1080P 默认值0x01 0xFF表示不修改参数 该参数也适用于报警触发视频分辨率。 |
| 11 | 报警使能 | DWORD | 报警使能位0：关闭1：打开 bit0:障碍检测一级报警 bit1:障碍检测二级报警 bit2:频繁变道一级报警 bit3:频繁变道二级报警 bit4:车道偏离一级报警 bit5:车道偏离二级报警 bit6:前向碰撞一级报警 bit7:前向碰撞二级报警 bit8:行人碰撞一级报警 bit9:行人碰撞二级报警 bit10:车距过近一级报警 bit11:车距过近二级报警 bit12：实线变道一级报警 bit13：实线变道二级报警 bit14~bit29：用户自定义 bit30~bit31:预留默认值0x00010FFF 0xFFFFFFFF表示不修改参数 |
| 15 | 事件使能 | DWORD | 事件使能位0：关闭1：打开 bit0:道路标识识别 bit1:主动拍照 bit2~bit29：用户自定义 bit30~bit31:预留默认值0x00000003 0xFFFFFFFF表示不修改参数 |
| 19 | 预留字段 | BYTE | 预留 |
| 20 | 障碍物报警距离阈值 | BYTE | 单位100ms，取值范围10-50，默认值30 0xFF表示不修改参数 |
| 21 | 障碍物报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF表示不修改参数 |
| 22 | 障碍物报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5, 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 23 | 障碍物报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3, 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 24 | 障碍物报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2， 0xFF表示不修改参数 |
| 25 | 频繁变道报警判断时间段 | BYTE | 单位秒，取值范围30~120，默认值60， 0xFF表示不修改参数 |
| 26 | 频繁变道报警判断次数 | BYTE | 变道次数3~10，默认5， 0xFF表示不修改参数 |
| 27 | 频繁变道报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50，表示触发报 警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警0xFF表示不修改参数 |
| 28 | 频繁变道报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5， 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 29 | 频繁变道报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3， 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 30 | 频繁变道报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms取值范围1~10，默认2， 0xFF表示不修改参数 |
| 31 | 车道偏离报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 32 | 车道偏离报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5，0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 33 | 车道偏离报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3， 0表示不抓拍，0xFF表示不修改 |
| 34 | 车道偏离报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| 35 | 前向碰撞报警时间阈值 | BYTE | 单位100ms，取值范围10~50，目前使用国标规定值27，预留修改接口。 0xFF表示不修改参数 |
| 36 | 前向碰撞报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警0xFF表示不修改参数 |
| 37 | 前向碰撞报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5， 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 38 | 前向碰撞报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3， 0表示不抓拍，0xFF表示不修改 |
| 39 | 前向碰撞报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2， 0xFF表示不修改参数 |
| 40 | 行人碰撞报警时间阈值 | BYTE | 单位100ms，取值范围10-50，默认值30， 0xFF表示不修改参数 |
| 41 | 行人碰撞报警使能速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；低于该值时进行报警，高于该值时功能关闭。 0xFF表示不修改参数 |
| 42 | 行人碰撞报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5， 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 43 | 行人碰撞报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3， 0表示不抓拍，0xFF表示不修改 |
| 44 | 行人碰撞报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2， 0xFF表示不修改参数 |
| 45 | 车距监控报警距离阈值 | BYTE | 单位100ms，取值范围10-50，默认值10， 0xFF表示不修改参数 |
| 46 | 车距监控报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF表示不修改参数 |
| 47 | 车距过近报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5， 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 48 | 车距过近报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3， 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 49 | 车距过近报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2， 0xFF表示不修改参数 |
| 50 | 道路标志识别拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 51 | 道路标志识别拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| 52 | 保留字段 | BYTE[4] |  |
| 56 | 实线变道报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 57 | 实线变道报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5，0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 58 | 实线变道报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3， 0表示不抓拍，0xFF表示不修改 |
| 59 | 实线变道报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| 60 | 障碍物报警联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 62 | 障碍物报警联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 64 | 障碍物报警联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 66 | 频繁变道报警联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 68 | 频繁变道报警联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 70 | 频繁变道报警联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 72 | 车道偏离报警联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 74 | 车道偏离报警联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 76 | 车道偏离报警联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 78 | 前向碰撞预警联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 80 | 前向碰撞预警联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 82 | 前向碰撞预警联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 84 | 行人碰撞预警联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 86 | 行人碰撞预警联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 88 | 行人碰撞预警联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 90 | 车距过近报警联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 92 | 车距过近报警联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 94 | 车距过近报警联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 96 | 保留字段 | BYTE[16] | 保留字段 |

表4-11驾驶员驾驶行为监测系统参数

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警判断速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~60，默认值30；表示当车速高于此阈值才开启报警功能 0xFF表示不修改此参数 |
| 1 | 报警音量 | BYTE | 0~8，8最大，0静音，默认值6 0xFF表示不修改参数 |
| 2 | 主动拍照策略 | BYTE | 0x00：不开启 0x01：定时拍照 0x02：定距拍照 0x03：插卡触发 0x04：保留默认值0x00， 0xFF表示不修改参数 |
| 3 | 主动定时拍照时间间隔 | WORD | 单位秒，取值范围60~60000，默认值3600 0xFF表示不修改参数 |
| 5 | 主动定距拍照距离间隔 | WORD | 单位米，取值范围0~60000，默认值2000表示不抓拍，0xFFFF表示不修改参数 主动拍照策略为02时有效。 |
| 7 | 单次主动拍照张数 | BYTE | 取值范围1-10；默认值3， 0xFF表示不修改参数 |
| 8 | 单次主动拍照时间间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认值2， 0xFF表示不修改参数 |
| 9 | 拍照分辨率 | BYTE | 0x01：352×288 0x02：704×288 0x03：704×576 0x04：640×480 0x05：1280×720 0x06：1920×1080 默认值0x01， 0xFF表示不修改参数， 该参数也适用于报警触发拍照分辨率。 |
| 10 | 视频录制分辨率 | BYTE | 0x01：CIF 0x02：HD1 0x03：D1 0x04：WD1 0x05：VGA 0x06：720P 0x07：1080P 默认值0x01 0xFF表示不修改参数 该参数也适用于报警触发视频分辨率。 |
| 11 | 报警使能 | DWORD | 报警使能位0：关闭1：打开 |
| 12 |  |  | bit0：疲劳驾驶一级报警 bit1：疲劳驾驶二级报警 bit2：接打手持电话一级报警 bit3：接打手持电话二级报警 bit4：抽烟一级报警 bit5：抽烟二级报警 bit6：长时间不目视前方一级报警 bit7：长时间不目视前方二级报警 bit8：驾驶员不在驾驶位置一级报警 bit9：驾驶员不在驾驶位置二级报警 bit10~bit17：用户自定义 bit18：未系安全带一级 bit19：未系安全带二级 Bit20：双手离开方向盘一级报警 Bit21：双手离开方向盘二级报警 Bit22～bit23:用户自定义 Bit24：设备遮挡失效报警 Bit25：红外阻断墨镜失效报警 bit26~bit29：用户自定义 bit30~bit31：保留 默认值0x000001FF 0xFFFFFFFF表示不修改参数 |
| 14 | 事件使能 | DWORD | 事件使能位0：关闭1：打开 bit0：驾驶员更换事件 bit1：主动拍照事件 bit2~bit29：用户自定义 bit30~bit31：保留 默认值0x00000003 0xFFFFFFFF表示不修改参数 |
| 15 | 吸烟报警判断时间间隔 | WORD | 单位秒，取值范围0~3600；默认值为180；表示在此时间间隔内仅触发一次吸烟报警。 0xFF表示不修改此参数 |
| 16 | 接打手持电话报警判断时间间隔 | WORD | 单位秒，取值范围0~3600；默认值为120；表示在此时间间隔内仅触发一次接打手持电话报警。 0xFF表示不修改此参数 |
| 17 | 预留字段 | BYTE[3] | 保留字段 |
| 18 | 疲劳驾驶报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；表示触发报 警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警0xFF表示不修改参数 |
| 19 | 疲劳驾驶报警前 后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 20 | 疲劳驾驶报警 拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，缺省值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 21 | 疲劳驾驶报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms,取值范围1~5，默认2， 0xFF表示不修改参数 |
| 30 | 接打手持电话报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF表示不修改参数 |
| 31 | 接打手持电话报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5， 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 32 | 接打手持电话报警拍驾驶员面部特征 照片张数 | BYTE | 取值范围1-10，默认值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 33 | 接打手持电话报警拍驾驶员面部特征照片间隔时间 | BYTE | 单位100ms,取值范围1~5，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| 34 | 抽烟报警分级车速阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；表示触发报 警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警0xFF表示不修改参数 |
| 35 | 抽烟报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 36 | 抽烟报警拍驾驶员面部特征照片张数 | BYTE | 取值范围1-10，默认值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 37 | 抽烟报警拍驾驶员面部特征照片间隔时间 | BYTE | 单位100ms,取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 38 | 长时间不目视前方报警分级车速阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF表示不修改参数 |
| 39 | 长时间不目视前方报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 40 | 长时间不目视前方报警拍照张数 | BYTE | 取值范围1-10，默认值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 41 | 长时间不目视前方报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms,取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 42 | 驾驶员不在驾驶位置分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF表示不修改参数 |
| 43 | 驾驶员不在驾驶位置视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 44 | 驾驶员不在驾驶位置抓拍照片张数 | BYTE | 取值范围1-10，默认值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 45 | 驾驶员不在驾驶位置拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 46 | 驾驶员身份识别触发 | BYTE | 0x00：不开启 0x01：定时触发 0x02：定距触发 0x03：插卡开始行驶触发 0x04：保留默认值为0x01 0xFF表示不修改参数 |
| 47 | 保留字段 | BYTE[13] |  |
| 60 | 未系安全带驾驶报警分级车速阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF表示不修改参数 |
| 61 | 未系安全带驾驶报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 62 | 未系安全带驾驶报警拍照张数 | BYTE | 取值范围1-10，默认值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 63 | 未系安全带驾驶报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms,取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 64 | 双手离开方向盘报警分级车速阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50；表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF表示不修改参数 |
| 65 | 双手离开方向盘报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 66 | 双手离开方向盘报警拍照张数 | BYTE | 取值范围1-10，默认值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 67 | 双手离开方向盘报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms,取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 68 | 疲劳驾驶报警联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 70 | 疲劳驾驶报警联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 72 | 疲劳驾驶报警联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 74 | 接打手持电话报警联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 76 | 接打手持电话报警联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 78 | 接打手持电话报警联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 80 | 抽烟报警联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 82 | 抽烟报警联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 84 | 抽烟报警联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 86 | 注意力分散联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 88 | 注意力分散联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 90 | 注意力分散联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 92 | 驾驶员不在驾驶位置联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 94 | 驾驶员不在驾驶位置联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 96 | 驾驶员不在驾驶位置联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 98 | 保留字段 | BYTE[6] |  |
| 104 | 未系安全带联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 106 | 未系安全带联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 108 | 未系安全带联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 110 | 双手离把联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 112 | 双手离把联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 114 | 双手离把联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 116 | 保留字段 | BYTE[10] |  |

查询参数指令

查询参数消息采用JT/T 808-2013中8.10和8.11定义的0x8104/0x8106消息，查询指定终端参数消息体数据格式见JT/T 808-2011中的表15，终端采用0x0104指令应答。

报警指令

报警上报采用与位置信息同时上报的方式，作为0x0200位置信息汇报的附加信息，对JT/T  808-2011表20附加信息定义表进行扩展，附加信息扩展定义见表4-12。

表4-12附加信息定义表扩展

| 附加信息ID | 附加信息长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0x64 |  | 车辆运行监测系统报警信息,定义见表4-13 |
| 0x65 |  | 驾驶员驾驶行为监测系统报警信息，定义见表4-16 |

车辆运行监测系统报警

表4-13车辆运行监测报警信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警ID | DWORD | 按照报警先后，从0开始循环累加，不区分报警类型。 |
| 4 | 标志状态 | BYTE | 0x00：不可用 0x01：开始标志 0x02：结束标志 该字段仅适用于有开始和结束标志类型的报警或事件，报警类型或事件类型无开始和结束标志，则该位不可用，填入0x00即可。 |
| 5 | 报警/事件类型 | BYTE | 0x01：前向碰撞报警 0x02：车道偏离报警 0x03：车距过近报警 0x04：行人碰撞报警 0x05：频繁变道报警 0x06：道路标识超限报警 0x07：障碍物报警 0x08：实线变道(前后呼应) 0x09~0x0F：用户自定义 0x10：道路标志识别事件 0x11：主动抓拍事件 0x12：设备失效提醒 0x12~0x1F：用户自定义 |
| 6 | 报警级别 | BYTE | 0x01：一级报警 0x02：二级报警 |
| 7 | 前车车速 | BYTE | 单位Km/h；范围0~250，仅报警类型为0x01和0x02时有效。 |
| 8 | 前车/行人距离 | BYTE | 单位100ms，范围0~100，仅报警类型为0x01、0x02和0x04时有效。 |
| 9 | 偏离类型 | BYTE | 0x01：左侧偏离 0x02：右侧偏离 仅报警类型为0x02时有效 |
| 10 | 道路标志识别类型 | BYTE | 0x01：限速标志 0x02：限高标志 0x03：限重标志 仅报警类型为0x06和0x10时有效 |
| 11 | 道路标志识别数据 | BYTE | 识别到道路标志的数据 |
| 12 | 车速 | BYTE | 单位Km/h；范围0~250 |
| 13 | 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m） |
| 15 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 19 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 23 | 日期时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8时间） |
| 29 | 车辆状态 | WORD | 见表4-14 |
| 31 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见表4-15 |

表4-14车辆状态标志位定义

| 位 | 字段 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | ACC状态标志 | 0：关闭，1：打开 |
| 1 | 左转向状态标志 | 0：关闭，1：打开 |
| 2 | 右转向状态标志 | 0：关闭，1：打开 |
| 3 | 雨刮器状态标志 | 0：关闭，1：打开 |
| 4 | 制动状态标志 | 0：未制动，1：制动 |
| 5 | 插卡状态标志 | 0：未插卡，1：已插卡 |
| 6~9 | 保留 |  |
| 10 | 定位状态标志 | 0：未定位，1：已定位 |
| 11~15 | 保留 |  |

表4-15报警标识号格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 终端ID | BYTE[7] | 7个字节，由大写字母和数字组成 |
| 7 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8时间） |
| 13 | 序号 | BYTE | 同一时间点报警的序号，从0循环累加 |
| 14 | 附件数量 | BYTE | 表示该报警对应的附件数量 |
| 15 | 预留 | BYTE |  |

驾驶员驾驶行为监测系统报警

表4-16驾驶员驾驶行为监测系统报警信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警ID | DWORD | 按照报警先后，从0开始循环累加，不区分报警类型。 |
| 4 | 标志状态 | BYTE | 0x00：不可用 0x01：开始标志 0x02：结束标志 该字段仅适用于有开始和结束标志类型的报警或事件，报警类型或事件类型无开始和结束标志，则该位不可用，填入0x00即可 |
| 5 | 报警/事件类型 | BYTE | 0x01:疲劳驾驶报警 0x02:接打手持电话报警 0x03:抽烟报警 0x04:长时间不目视前方报警 0x05:驾驶员不在驾驶位置报警 0x06~0x09：用户自定义 0x0A：未系安全带 0x0B：双手同时脱离方向盘报警 0x0C~0x0E：用户自定义 0x0F：超时驾驶报警 0x10：自动抓拍事件 0x11：换人驾驶事件 0x12：红外阻断型墨镜失效提醒 0x13:设备遮挡失效提醒 0x14~0x1F：用户自定义 |
| 6 | 报警级别 | BYTE | 0x01：一级报警 0x02：二级报警 |
| 7 | 疲劳程度 | BYTE | 范围1~10。数值越大表示疲劳程度越严重，仅在报警类型为0x01时有效 |
| 8 | 预留 | BYTE[4] | 预留 |
| 12 | 车速 | BYTE | 单位Km/h；范围0~250 |
| 13 | 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m） |
| 15 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 19 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 23 | 日期时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8时间） |
| 29 | 车辆状态 | WORD | 见表4-14 |
| 31 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见表4-15 |

报警附件上传指令

消息ID：0x9208。

报文类型：信令数据报文。

平台接收到带有附件的报警/事件信息后，向终端下发附件上传指令，指令消息体数据格式见表4-17。

表4-17文件上传指令数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 附件服务器IP地址长度 | BYTE | 长度k |
| 1 | 附件服务器IP地址 | STRING | 服务器IP地址 |
| 1+k | 附件服务器端口（TCP） | WORD | 使用TCP传输时服务器端口号 |
| 3+k | 附件服务器端口（UDP） | WORD | 使用UDP传输时服务器端口号 |
| 5+k | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警标识号定义见表4-15 |
| 21+k | 报警编号 | BYTE[32] | 平台给报警分配的唯一编号 |
| 53+k | 预留 | BYTE[16] |  |

终端收到平台下发的报警附件上传指令后，向平台发送通用应答消息。

报警附件上传

车辆状态数据记录文件

车辆状态数据记录文件为二进制文件，以连续数据块的形式记录车辆状态数据，数据块数据格式见表4-18。

表4-18车辆状态数据块数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 数据块总数量 | DWORD | 记录文件中数据块的总数量 |
| 4 | 当前数据块序号 | DWORD | 当前数据块在记录文件中的序号 |
| 8 | 报警标志 | DWORD | 参考JT/T 808-2013表24定义 |
| 12 | 车辆状态 | DWORD | 参考JT/T 808-2013表25定义 |
| 16 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万 分之一度 |
| 20 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万 分之一度 |
| 24 | 卫星高程 | WORD | 卫星海拔高度，单位为米（m） |
| 26 | 卫星速度 | WORD | 1/10km/h |
| 28 | 卫星方向 | WORD | 0-359，正北为0，顺时针 |
| 30 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8时间） |
| 36 | X轴加速度 | WORD | 以g为单位乘以10的2次方，精确到百分之一g |
| 38 | Y轴加速度 | WORD | 以g为单位乘以10的2次方，精确到百分之一g |
| 40 | Z轴加速度 | WORD | 以g为单位乘以10的2次方，精确到百分之一g |
| 42 | X轴角速度 | WORD | 以度每秒为单位乘以10的2次方，精确到百分之一 度每秒 |
| 44 | Y轴角速度 | WORD | 以度每秒为单位乘以10的2次方，精确到百分之一 度每秒 |
| 46 | Z轴角速度 | WORD | 以度每秒为单位乘以10的2次方，精确到百分之一 度每秒 |
| 48 | 脉冲速度 | WORD | 1/10km/h |
| 50 | OBD速度 | WORD | 1/10km/h |
| 52 | 档位状态 | BYTE | 0：空挡 1-9：档位 10：倒挡 11：驻车档 |
| 53 | 加速踏板行程值 | BYTE | 范围1-100，单位% |
| 54 | 制动踏板行程值 | BYTE | 范围1-100，单位% |
| 55 | 制动状态 | BYTE | 0：无制动 1：制动 |
| 56 | 发送机转速 | WORD | 单位RPM |
| 58 | 方向盘角度 | WORD | 方向盘转过的角度，顺时针为正，逆时针为负。 |
| 60 | 转向灯状态 | BYTE | 0：未打方向灯 1：左转方向灯 2：右转方向灯 |
| 61 | 预留 | BYTE[2] |  |
| 63 | 校验位 | BYTE | 从第一个字符到校验位前一个字符的累加和，然后取 累加的低8位作为校验码 |

报警附件信息消息

消息ID：0x1210。

报文类型：信令数据报文。

终端根据附件上传指令连接附件服务器，并向服务器发送报警附件信息消息，消息体数据格式见表4-19。

表4-19报警附件信息消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 终端ID | BYTE[7] | 7个字节，由大写字母和数字组成，此终端ID由制 造商自行定义，位数不足时，后补“0x00” |
| 7 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见表4-15 |
| 23 | 报警编号 | BYTE[32] | 平台给报警分配的唯一编号 |
| 55 | 信息类型 | BYTE | 0x00：正常报警文件信息 0x01：补传报警文件信息 |
| 56 | 附件数量 | BYTE | 与报警关联的附件数量 |
| 57 | 附件信息列表 |  | 见表4-20 |

如终端在上传报警附件过程中与附件服务器链接异常断开，则恢复链接时需要重新发送报警附件信息消息，消息中的附件文件为断开前未上传和未完成的附件文件。

表4-20报警附件消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | 长度k |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称字符串 |
| 1+k | 文件大小 | DWORD | 当前文件的大小 |

文件名称命名规则为：

<文件类型>_<通道号>_<报警类型>_<序号>_<报警编号>.<后缀名>

字段定义如下：

文件名称命名规则为：

<文件类型>_<通道号>_<报警类型>_<序号>_<报警编号>.<后缀名>

字段定义如下：

文件类型：00——图片；01——音频；02——视频；03——文本；04——其它；05——子码流。

通道号：0~37表示JT/T 1076标准中表2定义的视频通道；

64表示ADAS模块视频通道；

65表示DSM模块视频通道；

附件与通道无关，则直接填0；

报警类型：由外设ID和对应的模块报警类型组成的编码，例如，前向碰撞报警表示为“6401”。

序号：用于区分相同通道、相同类型的文件编号。报警编号：平台为报警分配的唯一编号。

后缀名：图片文件为jpg或png，音频文件为wav，视频文件为h264，文本文件为bin。附件服务器收到终端上报的报警附件信息指令后，向终端发送通用应答消息。

文件信息上传

消息ID：0x1211。

报文类型：信令数据报文。

终端向附件服务器发送报警附件信息指令并得到应答后，向附件服务器发送附件文件信息消息，消息体数据格式见表4-21。

表4-21附件文件信息消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | 文件名长度为l |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 1+l | 文件类型 | BYTE | 0x00：图片 0x01：音频 0x02：视频 0x03：文本 0x04：其它 |
| 2+l | 文件大小 | DWORD | 当前上传文件的大小。 |

附件服务器收到终端上报的附件文件信息指令后，向终端发送通用应答消息。

文件数据上传

报文类型：码流数据报文。

终端向附件服务器发送文件信息上传指令并得到应答后，向附件服务器发送文件数据，其负载包格式定义见表4-22。

表4-22文件码流负载包格式定义表

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头标识 | DWORD | 固定为0x30、0x31、0x63、0x64 |
| 4 | 文件名称 | BYTE[50] | 文件名称 |
| 54 | 数据偏移量 | DWORD | 当前传输文件的数据偏移量 |
| 58 | 数据长度 | DWORD | 负载数据的长度 |
| 62 | 数据体 | BYTE[n] | 长度不超过64K |

附件服务器收到终端上报的文件码流时，不需要应答。

文件上传完成消息

消息ID：0x1212。

报文类型：信令数据报文。

终端向附件服务器完成一个文件数据发送时，向附件服务器发送文件发送完成消息，消息体数据格式见表4-23。

表4-23文件发送完成消息体数据结构

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | l |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 1+l | 文件类型 | BYTE | 0x00：图片 0x01：音频 0x02：视频 0x03：文本 0x04：其它 |
| 2+l | 文件大小 | DWORD | 当前上传文件的大小。 |

文件上传完成消息应答

消息ID：0x9212。

报文类型：信令数据报文。

附件服务器收到终端上报的文件发送完成消息时，向终端发送文件上传完成消息应答，应答消体数据结构见表4-24。

表4-24文件上传完成消息应答数据结构

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | l |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 1+l | 文件类型 | BYTE | 0x00：图片 0x01：音频 0x02：视频 0x03：文本 0x04：其它 |
| 2+l | 上传结果 | BYTE | 0x00：完成 0x01：需要补传 |
| 3+l | 补传数据包数量 | BYTE | 需要补传的数据包数量，无补传时该值为0 |
| 4+l | 补传数据包列表 |  | 见表4-25 |

表4-25补传数据包信息数据结构

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 数据偏移量 | DWORD | 需要补传的数据在文件中的偏移量 |
| 1 | 数据长度 | DWORD | 需要补传的数据长度 |

如有需要补传的数据，则终端应通过文件数据上传进行数据补传，补传完成后再上报文件上传完成消息，直至文件数据发送完成。

全部文件发送完成后，终端主动与附件服务器断开连接。

终端升级

终端升级方式

终端通过JT/T 808中的终端控制指令对终端进行升级，升级文件命名规则如下：

<设备类型>_<厂家编号>_<设备型号>_<依赖软件版本号>_<软件版本号>.<后缀名>。

字段定义如下：

设备类型：01——终端；02——保留；03——ADAS；04——DSM；05——BSD；

厂家编号：设备厂家名称编号，由数字和字母组成；

设备型号：由设备厂家定义的设备型号，由数字和字母组成；

依赖软件版本号：软件升级需要依赖的软件版本，由数字和字母组成；软件版本号：本次升级的软件版本，由数字和字母组成；

后缀名：设备厂家自定义升级文件后缀名，由数字和字母组成；

终端升级结果应答

消息ID：0x0108。

报文类型：信令数据报文。

终端升级结果应答报文数据格式见表4-26。

表4-26终端升级结果应答数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 升级类型 | BYTE | 0x00：终端 |
|  |  |  | 0x0C：道路运输证IC卡读卡器 0x34：北斗定位模块 0x64：车辆运行监测系统 0x65：驾驶员驾驶行为监控系统 0x67：盲点监测系统 |
| 1 | 升级结果 | BYTE | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：取消 0x10：未找到目标设备 0x11：硬件型号不支持 0x12：软件版本相同 0x13：软件版本不支持 |

驾驶员身份识别指令

驾驶员身份信息库下发

消息ID：0x8E11。

终端收到指令之后，先回复通用应答，如果是删除指令，则执行完删除动作后回复通用应答。驾驶员身份信息库下发消息体数据格式见表4-29。

表4-27身份信息库下发消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 设置类型 | BYTE | 0：增加（全替换），1：删除（全删除），2：删除指定条目，3：修改(如果设备存在人脸id，那么替换当前设备的人脸图片。如果设备不存在人脸id，那么新增人脸) |
| 1 | 驾驶员库列表个数 | BYTE |  |
| 2 | 驾驶员库信息列表 |  | 见表4-28 |

表4-28人脸信息列表数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 人脸ID长度 | BYTE |  |
| 1 | 人脸ID | STRING | 长度L，具备唯一性，不可重复 建议不超过32字节 |
| 1+L | 从业资格证长度 | BYTE |  |
| 2+L | 从业资格证 | STRING | 长度m，建议不超过32字节 |
| 2+L+m | 人脸图片地址协议 | BYTE | 0--FTP，1--HTTP |
| 3+L+m | 人脸图片地址长度 | BYTE | n |
| 3+L+m+n | 人脸图片地址 | STRING | url地址 |
| 4+L+m+n | 人脸图片来源 | BYTE | 0--本机拍摄图片,1--第三方图片 |

驾驶员身份库数据下载应答

消息ID：0x0E11。

驾驶员身份库下载应答消息体数据格式见表4-31。

表4-29驾驶员身份库下载应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应人脸设置的流水号 |
| 2 | 应答结果 | BYTE | 0：成功，1：失败， |
| 3 | 需要下载总数 | BYTE |  |
| 4 | 当前下载到第几个文件 | BYTE |  |
| 5 | 当前下载的人脸ID长度 | BYTE |  |
| 6 | 当前下载的人脸ID | STRING | 长度m，具备唯一性 |

驾驶员身份库信息查询

消息ID：0x8E12。

消息体为空。

应答消息是驾驶员身份库查询应答0x0E12。

驾驶员身份库查询应答

消息ID：0x0E12。

（设备返回）驾驶员身份库查询应答消息体数据格式见表4-32。

表4-30信息查询应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 人脸库列表个数 | BYTE |  |
| 1 | 人脸库信息列表 |  | 见表4-31 |

表4-31人脸信息列表数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 人脸ID长度 | BYTE |  |
| 1 | 人脸ID | STRING | 长度m，具备唯一性 |

驾驶员身份识别上报

消息ID：0x0E10。

驾驶员身份识别信息上报消息体数据格式见表4-32。

表4-32驾驶员身份识别上报消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 比对结果 | BYTE | 0：匹配成功； 1：匹配失败； 2：超时； 3：没有启用该功能； 4：连接异常； 5：无指定人脸图片 6：无人脸库 |
| 1 | 比对相似度阈值 | BYTE | 百分比；范围0%~100%。 单位是1%； |
| 2 | 比对相似度 | WORD | 百分比；范围0.00%~100.00%。 单位是0.01%；比如5432表示54.32% |
| 4 | 比对类型 | BYTE | 0-插卡比对；1-巡检比对；2-点火比对；3-离开返回比对 |
| 5 | 比对人脸ID长度 | BYTE |  |
| 6 | 比对人脸ID | STRING | 长度m |
| 6+m | 位置信息汇报(0x0200)消息体 | BYTE[28] | 表示人脸比对时刻的位置基本信息数据 |
| 34+m | 图片格式 | BYTE | 0：JPEG |
| 35+m | 图片数据包 |  | 比对结果为0或者1时，应上传图片数据（为抓拍的图片） |

驾驶员身份识别上报应答

消息ID：0x8E10。

驾驶员身份识别信息上报到平台，平台的应答消息体数据格式见表4-33。

表4-33驾驶员身份识别信息上报应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应人脸比对上报的流水号 |
| 2 | 重传包总数 | WORD | n |
| 4 | 重传包ID | BYTE[2*n] | 重传包序号顺序排列，如“包ID1包ID2......包IDn”。 |